N10(2nd Operation 17HMR Magazine)

N15()

N20G40 G80 G90 G54

N25 M5 M9

N30 G00 X0. Y0. Z2.

N35 T1 M06  (1/4" Dia HSS Endmill)

N40 M3 S1450 M8

N45 Z0.05

N50 X0.7606 Y1.275

N55 G01 Z-0.045F2

N60 G00

N65 G01 X0.2843 Y2.1 F5

N70 X0.3709

N75 X0.8472 Y1.275

N80 X0.7606

N85 Z-0.09F2

N90 G00

N95 G01 X0.2843 Y2.1 F5

N100 X0.3709

N105 X0.8472 Y1.275

N110 X0.7606

N115 G00 Z0.05

N120 ( End Roughing Cut)

N125 X0.241 Y2.125

N130 G01 Z-0.045F2

N135 G00

N140 G01 X0.3854 F5

N145 X0.8905 Y1.25

N150 X0.7462

N155 X0.241 Y2.125

N160 Z-0.09F2

N165 G00

N170 G01 X0.3854 F5

N175 X0.8905 Y1.25

N180 X0.7462

N185 X0.241 Y2.125

N190 G00 Z0.05

N195 (End Finishing Cut)

N200 (End Second Operation)