N10(Third Operation 17HMR Magazine)

N15()

N20G40 G80 G90 G54

N25 M5 M9

N30 G00 X0. Y0. Z2.

N35 T1 M06  (1/4" HSS EndMill)

N40 M3 S1450 M8

N45 Z0.05

N50 X7.8281 Y0.7895

N55 G01 Z-0.1375F2

N60 G00

N65 G01 X7.7674 Y0.7038 F5

N70 G03 X1.4812 Y0.9809 I-3.3692 J-4.9893

N75 G01 X1.4301 Y1.0727

N80 G02 X7.8281 Y0.7895 I2.9681 J-5.3582

N85 G01 Z-0.15F2

N90 G00

N95 G01 X7.7674 Y0.7038 F5

N100 G03 X1.4812 Y0.9809 I-3.3692 J-4.9893

N105 G01 X1.4301 Y1.0727

N110 G02 X7.8281 Y0.7895 I2.9681 J-5.3582

N115 G00 Z0.05

N120 (End Rough Cut of Third Operation)

N125 X7.8422 Y0.792

N130 G01 Z-0.1375F2

N135 G00

N140 G01 X7.7699 Y0.6901 F5

N145 G03 X1.4773 Y0.9673 I-3.3717 J-4.9756

N150 G01 X1.4165 Y1.0766

N155 G02 X7.8422 Y0.792 I2.9817 J-5.3621

N160 G01 Z-0.15F2

N165 G00

N170 G01 X7.7699 Y0.6901 F5

N175 G03 X1.4773 Y0.9673 I-3.3717 J-4.9756

N180 G01 X1.4165 Y1.0766

N185 G02 X7.8422 Y0.792 I2.9817 J-5.3621

N190 G00 Z0.05

N195 (End Finish Cut of Third Operation)

N200 (End All of Third Operation)